ESMERILADOR EN GEL “EMERYGEL”

Monitor distribuye el gel esmerilador emerygel, desarrollado ahora en argentina. 
Combina las características de los productos utilizados tradicionalmente para decorar vidrios, sin sus corrosivos efectos colaterales. 
Es de rápida acción y  uso sencillo, (sólo 5 a 10 minutos son necesarios para lograr un buen esmerilado) 
Emerygel permite decorar vidrios planos o con volumen. También se puede aplicar en espejos, mármoles, azulejos, cerámicas esmaltadas, etc.
Es reutilizable.

MODO DE USO:

- Limpiar con alcohol la superficie a esmerilar.

- En el caso de utilizar esténcil, colocarlo en el vidrio o espejo.

- Enmascarar con cinta de pintor (doble), alrededor del esténcil para trabajar con comodidad, ya que Emerygel al tocar el vidrio comienza a actuar, por lo tanto se debe evitar el contacto del mismo con cualquier zona no deseada.

- Revolver bien el producto dentro del envase.

- Colocar el esmerilador con espátula de plástico en forma abundante y pareja. Dejar actuar de 5 a 10 minutos.

- Retirar el esmerilador con la espátula de plástico y colocar en el envase. Llevar la pieza debajo del grifo y lavar con abundante agua corriente. Secar y retirar las cintas y el esténcil. Comprobará el éxito de su tarea.

RECOMENDACIONES:

- Las piezas a tratar deberán ubicarse en plano horizontal.

- No utilizar con materiales como madera o metal ya que al volver a colocar el gel usado en el pote original puede contaminar el esmerilador.

- No dejar más de 10 minutos pues puede deteriorar los esténciles.

- Recordar que el agua detiene el proceso de esmerilado.

- Mantener el frasco tapado y en posición vertical. Una vez abierto se mantiene mejor  cubriendo la abertura con un trozo de nylon y luego colocando la tapa.

- Para lograr un esmerilado parejo es importante colocar el esmerilador en forma pareja, por lo que no se recomienda para superficies grandes.

- Luego de abrirse es normal que vaya espesando con el tiempo y variando el color; sin embargo sigue manteniendo sus propiedades.